Lovosice, ul. Prokopa Holého, oprava komunikace a odvod povrchových vod

## SO 02 – Jednotná kanalizace

Srpen 2007

Zak. č. 2226			      	Arch. č. ZR-6-08535

Dokumentace pro stavební řízení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Projektant |  | Ing. Kubizňák |  |  | Manažer projektu | Ing.Kunčický | Datum | 08/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Psala |  | Dlasková |  |  | Tech. kontrola | Ing. Kubizňák | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  |  | životního prostředí a rekultivací |  |  | A4 | DSP |
|  |  |  | Zakázka: |  | Lovosice, ul. Prokopa Holého, oprava komunikace a odvod povrchových vod |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Část: |  | SO 02 – Jednotná kanalizace |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2226 |  |
|  |  |  | Obsah: |  | Technická zpráva |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Město Lovosice |  |  |  |  |  | ZR-6-08535 |  |

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

Technická zpráva

# Identifikační údaje

Název stavby:	Lovosice, ulice Prokopa holého, oprava komunikace a odvod povrchových vod

SO 02 - Jednotná kanalizace

Místo stavby:		k.ú. Lovosice

Kraj stavby:		Ústecký

Stavebník:			Město Lovosice.

Projektant:			Báňské projekty Teplice a.s.

Kollárova 11, Teplice

Ing. Karel Kubizňák

ČMAIT: 0400035, vodohospodářské stavby

# Podklady

-	geodetické zaměření území, BPT, 2007

- řešení dopravní části stavby BPT, 08/2007

- kopie pasportu kanalizace SčVK

# Základní charakteristika stavby

Stavba řeší odvedení povrchových vod ze zrekonstruovaných ploch (komunikace, chodníky
a přilehlé zatravněné plochy) do stávající jednotné kanalizace. Součástí stavby je též zkapacitnění části stávající kanalizace mezi ulicí Prokopa Holého a Terezínskou a přepojení stávajícího  problémového kanalizačního řadu DN150 u Žižkovy ulice do nového řadu „A“.

Délka nového řadu „A“ DN250 je 132,67 m, délka zkapacitnění mezi šachtami Š263 – Š261 DN300 je 39,18 m. Nové propojení mezi šachtami Š269 a Š273 DN250 je v délce 2,5 m.

# Stavebně technické řešení

4.1 Zhodnocení staveniště

Stavba se nalézá v zastavěné části města Lovosice, okolní zástavba je bytového charakteru, která je doplněna objektem školky a řadovými garážemi. Před výstavbou kanalizace budou ze stávajících zpevněných ploch sejmuty konstrukční vrstvy.

4.2 Technické řešení

Zrekonstruovaná komunikace a chodníky jsou odvodněny uličními vpustěmi do nově navrženého kanalizačního řadu „A“ (UV1 – UV4) a do stávajících kanalizačních řadů  z kameninového potrubí DN300.

Stávající úsek jednotné kanalizace mezi šachtami Š263, Š262 a Š261 DN300 není v úseku mezi Š262 – Š261dostatečně kapacitní (spád 2,4 ‰, kapacita 47,7 l/s) a proto je celý úsek mezi        Š263 – Š261 nově položen do jednotného sklonu 20,4 ‰, šachta Š 262 bude zrušena.

Řad „A“

Je navržen řad z kameninového potrubí DN250 délky 132,67 m. Řad je zaústěn do stávající šachty Š265 před objektem školky a je ukončen v šachtě Š274. Zaústění a napojení řadu je do dna stávajících šachet. Na řadu je 5 ks nových vstupních šachet. Minimální sklon řadu je 6,23 ‰, maximální 31,20 ‰. Minimální kapacita řadu je 50,5 l/s. Návrhový průtok v řadu je 33,0 l/s.

Převážná část trasy řadu je vedena v ose nové komunikace.

Zkapacitnění mezi šachtami Š263 – Š261

Stávající šachty Š263 a Š261 budou propojeny novým řadem z kameninového potrubí DN300 délky 39,18 m v jednotném sklonu 20,42 ‰. Kapacita řadu je 148,7 l/s, návrhový průtok je 58,0 l/s.

Stávající šachta Š 262 bude zrušena.

| Výpočet maximálního odtoku Š263-Š261 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | q15 = | 140 | l/s*ha |
|  |  | plocha ha | součinitel | Q l/s |
| střechy |  | 0,254 | 0,9 | 32 |
| komunikace |  | 0,220 | 0,7 | 22 |
| tráva |  | 0,600 | 0,05 | 4 |
| Průtok celkem |  |  |  | 58 |
| Výpočet maximálního odtoku řadu A |  |  |  |  |
|  |  | q15 = | 140 | l/s*ha |
|  |  | plocha ha | součinitel | Q l/s |
| střechy |  | 0,114 | 0,9 | 14 |
| komunikace |  | 0,160 | 0,7 | 16 |
| tráva |  | 0,400 | 0,05 | 3 |
| Průtok celkem |  |  |  | 33 |

Propojení mezi šachtami Š269 a Š273

Stávající šachta Š269 bude přepojena do šachty Š273 potrubím z kameniny DN250 délky       2,5 m. Stávající odtok do Žižkovy ulice bude zaslepen.

Přípojky uličních vpustí

Přípojky uličních vpustí jsou z kameninového potrubí DN150. Vpustě UV1 – UV4 jsou zaústěny do řadu „A“ přes jednostrannou odbočku 450  250/150 a koleno 450.

Přípojky UV5 a UV6 jsou zaústěny do stávajících řadů z kameninového potrubí DN300  do vyfrézovaného otvoru v horní části potrubí pomocí sedla 450  a kolena 450.

Celková délka přípojek UV je 17,0 m.

Uložení potrubí

Potrubí je uloženo v paženém výkopu šířky mezi pažením 800-900 mm. Potrubí je uloženo na vrstvě štěrkopísku mocnosti 100 mm a je do výše 300 mm nad vrchol obsypáno štěrkopískem. Hutnění obsypu potrubí musí být provedeno podle technologického postupu výrobce potrubí.

Zásyp rýhy je hutněným výkopkem hutněným po vrstvách maximální mocnosti 250 mm na PCS 95 %. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku.

Vstupní šachty

Jsou navrženy vstupní šachty z prefabrikovaných betonových dílů z vodostavebného betonu. Spodní díl šachty je opatřen ochranným nátěrem, jednotlivé díly šachty jsou těsněny pryžovým těsněním. Poklopy šachet na řadu „A“ jsou pro zatížení D400.

Náhrada povrchu nad kanalizací

Celý řad „A“ je pod nově upravovanými plochami. Zkapacitněný úsek mezi Š263 – Š261 je uložen v převážné délce v travním pásu a částečně pod betonovou dlažbou a pod živičnou komunikací.

Travní porost bude nahrazen ornicí v mocnosti 100 mm a osetím travním semenem.

Betonová dlažba bude obnovena do původního stavu.

Živičný povrch bude nahrazen ve složení:

štěrkodrť		32 - 63 mm		150 mm

0 - 45	 mm		200 mm

OK I						  90 mm

ABH I						  60 mm

ABS I						  40 mm

Celkem					540 mm

Zkoušky

Na nově položených řadech bude provedena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 6909 
a ČSN EN 1610.

4.3 Zemní práce

Zemní práce budou prováděny podle ČSN 73 3050 v zemině 3. třídy těžitelnosti. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku.

4.4 Podzemní inženýrské sítě

Stávající podzemní sítě budou před zahájením výkopových prací vytyčeny. Ve vzdálenosti
5 m od nich musí být výkopové práce prováděny ručně.

1.5 Zásady organizace výstavby

Stavba má liniový charakter. Pracovní pruh podél trasy je 3,0 a 5,0 m.

Staveniště je křižováno podzemními vedeními sdělovacích kabelů, silových kabelů, vodovodem, kanalizací. Nadzemními křižujícími vedeními jsou koleje, horkovod a silové kabely.

Napojení na zdroje pitné vody a elektrické energie je v areálu ÚUK.

Komunikační napojení je z veřejných komunikací a z komunikací ÚUK.

# Požární bezpečnost

Stavba svým charakterem nevyžaduje žádná protipožární opatření.

# Ochrana životního prostředí

Při realizaci stavby je nutné dodržet platné právní normy pro zamezení negativních vlivů na životní prostředí.

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům.

V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat 
a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny.

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu se zákonem č.148/2006 tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.

# Bezpečnost práce a technických zařízení

Při realizaci stavby je nutné dodržovat platné právní normy z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.

Jedná se zde zejména:

- zákon 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce

Na základě těchto zákonů je nutné dodržovat ustanovení NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.