SO 01 – Komunikace a chodníky

Lovosice, ul. Prokopa Holého, oprava komunikace a odvod povrchových vod

Zak. č. 4456/DSP				      	Arch. č. DO-6-12569

Leden 2016

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S. Projektant |  | Ing. M. Veselý |  |  | Hl. inženýr projektu | Ing. Macholdová | Datum | 01/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tech. kontrola | Ing. M. Veselý | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  |  | dopravní |  |  | 10 A4 | DSP |
|  |  |  | Zakázka: |  | Lovosice, ul. Prokopa Holého, oprava komunikace a odvod povrchových vod |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Část: |  | SO 01 – Komunikace a chodníky |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4456 |  |
|  |  |  | Obsah: |  | Technická zpráva |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Město Lovosice |  |  |  |  |  | DO-6-12569 |  |

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby              : Lovosice, ul. Prokopa Holého, oprava komunikace a odvod                         povrchových vod

Stavební objekty	: SO 01 – Komunikace a chodníky

Objednatel		: Město Lovosice

Stupeň			: Dokumentace pro stavební povolení

Datum			: 01/2016

HIP			: Ing. Macholdová

## Podklady

- geodetické zaměření zájmového území v měřítku 1:500, Báňské projekty 
    Teplice a.s.07/2007 a doměření fa Hrdlička spol. s r.o. 11/2015

- informace správců o existenci inženýrských sítí

- požadavky objednatele uplatněné na vstupním jednání před zahájením projektových

prací

## Popis řešení

Předmětem předkládané projektové dokumentace je návrh stavebních úprav na opravu komunikace a přilehlých okolí v ulici Prokopa Holého.

Projektová dokumentace obsahuje návrh řešení na  opravu stávající komunikace ve stávající šířce a to v celé konstrukci. Dokumentace dále obsahuje řešení a úpravy ploch podél komunikace. Jedná se o vybudování čtyř nových parkovišť pro osobní auta s kolmým stáním o celkové kapacitě 29 + 2 stání a dále parkovací pruh v délce cca 68,0 m. Stavební úpravy dále zahrnují vybudování nové zpevněné plochy (nájezdy) před stávajícími garážemi a zřízení tří ploch pro umístění kontejnerů na tříděný i komunální odpad.

Komunikace v ulici Prokopa Holého je od svého začátku navržena jako jednopruhová s jednosměrným provozem až do km 0,175. Dále je komunikace vedena jako dvoupruhová s šířkou vozovky 5,50 m. Po celé své délce je vozovka po obou stranách lemována převýšeným (+0,12 m) betonovým silničním obrubníkem. Po levé straně komunikace v místě, kde komunikace navazuje na nájezdy k řadovým garážím se provede nová betonová dlážděná plocha (dlažba tl. 80 mm), a to až ke stávajícím garážím. Tato plocha bude od živičné vozovky oddělena převýšeným (+0,02 m) nájezdovým betonovým obrubníkem. Místa určená pro umístění kontejnerů je také oproti vozovce o 0,02 m převýšené, ale povrch tvoří betonová dlažba tl. 60 mm.

Chodník je veden po pravé straně komunikace pouze před domem č.p. 889/29 s následným napojením na stávající chodník, který je součástí dětského hřiště. Šířka propojovacího chodníku je 1,50 m a po obou stranách je lemován záhonovým (š=0,05m) betonovým obrubníkem, který je vpravo převýšen (+6,0 cm) a vlevo zapuštěn. V úseku výškového vyrovnání bude navržený chodník lemován po obou stranách nízkou palisádovou zídkou.

Jak již bylo výše uvedeno součástí dokumentace jsou i čtyři parkoviště.  Na začátku trasy před domem č.p. 889/29 je umístěno parkoviště s kolmým stáním pro 11+1 osobních aut. Další parkoviště je v oblouku u domu č.p. 215/18, kde je navrženo 5 kolmých stání. Před mateřskou školkou je pak situováno parkoviště pro 5 aut a na konci trasy místo dnešní betonové plochy se vybuduje parkoviště pro 8+1 aut. Počet vymezených stání pro osoby pohybově postižené je v souladu s požadavkem Vyhlášky č. 369/2009 Sb.

V místě určeném pro přecházení vozovky budou provedeny pouze varovné pásy bez signálních a to z reliéfní dlažby v šířce 0,40 m. Toto řešení vychází ze skutečnosti, že v místech pro přecházení, kde nelze vytvořit signální pásy pro osoby se zrakovým postižením tak, aby byly dostatečně srozumitelné (nelze dodržet délku, šířku, nebo odstup signálního pásu od varovného pásu) se navrhne pouze varovný pás v souladu s ČSN 73 6110/Z1 čl.10.1.3.1.14.

V místě nášlapu bude silniční obrubník osazen v bezbariérové úpravě tzn. s převýšením oproti vozovce 0,02 m.

Celková délka úprav je 219,297 m.

## Vytýčení

Vytýčení komunikace se provede pomocí tečnového polygonu, který je dán začátkem a koncem úseku a dále lomovými body. Vytyčovací body jsou určeny souřadnicemi              S-JTSK. Zaoblení polygonu se provede prostým kružnicovým obloukem bez přechodnice. K takto dané vytyčovací ose a ke stávajícím objektům jsou vztaženy ostatní hrany komunikace, parkovišť a chodníků.

## Výškové řešení

Je dáno současným podélným průběhem komunikace. Navržená niveleta od svého počátku klesá až do km 0,167045, kde je nejnižší bod celé opravované trasy.  Průběh nivelety je dán dnešním stavem, který je v novém návrhu výškového řešení v maximální možné míře dodržen. Návrh podélného řešení je patrný z  přílohy č. 3 – Podélný profil.

Konstrukce vozovky a chodníků

Při návrhu konstrukce vozovky se vycházelo z technických podmínek (TP170) pro navrhování vozovek pozemních komunikací.

Pro budoucí komunikaci je uvažováno s třídou dopravního zatížení IV. Pro návrh konstrukce byl použit katalogový list D1-N-1-IV-PIII. Konstrukce vozovky je navržena 
v celkové tloušťce 470 mm. Návrhová úroveň porušení vozovky je D1.

Komunikace:

asfaltový beton střednězrnný                                               	       40 mm

spojovací postřik z asfaltu 0,25 kg/m2

obalované kamenivo střednězrnné                                            	  80 mm

spojovací postřik z asfaltu 0,25 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo                                            	   150 mm

štěrkodrť  0/32                                                                          	  200 mm

Celkem tl.    470 mm

Chodníky jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm:

Chodník:

betonová (zámková) dlažba 	60 mm

ložní vrstva  4/8	      30 mm

štěrkodrť 8/16	150 mm

Celkem          240 mm

Plocha před garážemi jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby tl. 80 mm:

Nájezd ke garážím:

betonová (zámková) dlažba 	80 mm

ložní vrstva  4/8	      30 mm

štěrkodrť 8/16	50 mm

štěrkodrť 0/63	200 mm

Celkem          360 mm

Štěrková vozovka  bude  provedena ze  dvou  vrstev  štěrkodrti. Na pláň se rozprostře vrstva štěrkodrti v tl. 250 mm, frakce 0-63 a na ni druhá vrstva štěrkodrti s frakcí kameniva 0-32. Povrch  bude  utažen  lomovými  výsivkami v množství 15 kg/m2.

lomové výsivky LV (15 kg/m2) zaválcovat

štěrkodrť (0/32) ŠDB	 200 mm

štěrkodrť (0/63) ŠDB	250 mm

Celkem          450 mm

Odvodnění

Odvodnění povrchu komunikace se provede jednostranným příčným a podélným vyspádováním do nově navržených uličních vpustí podél levého obrubníku komunikace. Pláň komunikace je jednostranně vyspádována do podélné drenáže.

Chodník před obytným domem je vyspádován k parkovišti a propojovací část chodníku do okolního terénu.

Zemní práce

Před zahájením zemních prací se provede odstranění krytu stávající vozovky v tl.100 mm a natěžený materiál se odveze na skládku do 10 km. Dále v rámci zemních prací budou vytrhány všechny obrubníky a odstraněn dlážděný betonový povrch ze stávajících chodníků. Převážná část zemních prací představuje provedení odkopávek pro vybudování zemní pláně. Natěžený materiálu se odveze na skládku do vzdálenosti 10 km.

Zemní pláň pod komunikací musí být řádně zhutněna a vyspádována. Před zahájením pokládky jednotlivých vrstev konstrukce vozovky na pláň bude provedena statická zatěžovací zkouška.  Pláň musí vykazovat minimální modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve 
Edef,2 = 45 MPa.

Důsledky na životní prostředí

Stavba bude mít vliv na okolní pozemky a stavby pouze v době provádění prací, který spočívá ve zvýšené frekvenci dopravy a dočasně zvýšenou hladinou hluku, prašnosti a zplodin z mechanizmů a vozidel. Dočasný vliv bude eliminován použitím vhodných mechanizmů moderní konstrukce, které zajišťují minimální vliv na životní prostředí. V případě zvýšené prašnosti bude prováděno skrápění. Vhodnou organizací výstavby bude omezen vliv hluku v mimopracovní době.

Zajištění bezpečnosti pracovníků při výstavbě

Při provádění stavebních prací musí být respektován:

- Zákon č.309/2006 Sb. o upravení dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat:

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. o stanovení způsobu organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravní dopravními prostředky

Bezpečnost při užívání

Užívání komunikací je upraveno především  následujícími zákony:

- Zákon č.12/97 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

- Zákon č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích

- Prováděcí vyhláška č.104/97 k zákonu 13/97 Sb.

- Vyhláška č. 30/2001 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na  pozemních komunikacích

Hlavní výměry

##### Přípravné a zemní práce

- kácení stromu Ø 0,3 m	1,0 ks

- odstranění ul. vpusti	1,0 ks

- bourání bet. dlažby	177,9 m2

- bourání štěrk. ploch tl. 100 mm	86,5 m2

- bourání betonových ploch tl. 150 mm	244,5 m2

- bourání živič. chodníku tl. 50 mm	148,3 m2

- bourání živič. vozovky tl. 100 mm	914,7 m2

- bourání obrubníků	371,1 m

vše odvoz 10 km, skládkovné

- odkopávky tř. 3, odvoz 10 km, skládkovné	927,3 m3

- násypy	43,6 m3

- úprava pláně	2437,6 m2

- svahování výkopu	17,8 m2

- svahování násypu	143,9m2

- ohumusování tl. 100 mm	330,6 m2

- dovoz ornice z 10 km	33,1 m3

##### Komunikace

- živičná vozovka	1 453,1 m2

- betonová dlažba tl.60 mm	319,7 m2

- betonová dlažba tl.80 mm	204,7 m2

- reliéfní dlažba tl.60 mm	2,0 m2

- štěrková vozovka	20,6 m2

- betonové obrubníky – silniční	325,0 m

– nájezdové	112,0 m

- záhonové (š. = 0,08 m)	74,0 m

- záhonové (š. = 0,05 m)	77,0 m

##### Odvodnění

- drény	223,8 m

- uliční vpustě	6,0 ks

- výšková úprava šachet	12,0 ks

- výšková úprava šoupat	2,0 ks

##### Ostatní

- opěrná zeď z bet. palisád "Best Premium" v = 600 mm do betonu	7,0 m

+ izolační folie 7,0 m2

##### Dopravní značení

- svislé dopravní značení včetně sloupků

IP 11b	2,0 ks

IP 11c	1,0 ks

IP 12a	2,0 ks

- vodorovné dopravní značení

V10b	126,0 m

V10d	67,0 m

V13a	3,2 m2

V10f (symbol O1)	2,0 ks