Technická  zpráva

Název zakázky    : Geodetické zaměření mapového podkladu a vyhotovení vytyč. plánu

VO Lovosice "osmička"

Číslo zakázky    : 125/2016

Zadavatel        : ELMO Schoř, s.r.o., Máchova 3, 410 02 Lovosice

Katastrální území : Lovosice

Obec  : Lovosice

Okres : Litoměřice

Kraj  : Ústecký

Třída přesnosti : 3

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Bpv

1. Geodetické práce :

Geodetické zaměření bylo provedeno v únoru 2016 metodou GNSS RTK , s použitím

transformačního modulu zpřesněné globální transformace Trimble 2013, verze 1.

Použité přístroje a pomůcky:

GNSS přijímač Trimble R10, fw: 4.84, v.č.: 5315433751, pásmo.

V rámci měření byl zmapován pruh v rozsahu budoucích kabelů v intravilánu

obce. Délka sítě pro vytyčení je 1598m.

Kontrolně byly zaměřeny identické body polohopisu.

Dosažená přesnost měření odpovídá předpisům.

2. Konstrukční a kartografické práce :

Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí programu Trimble General Survey SW: 2.20

a Groma v.9 a výsledná data byla zpracována v graf. programu Microstation do

souboru s polohopisem lovosice_gm_n.dgn.

Tento polohopis byl doplněn o aktuální katastrální mapu a byl zaslán k doplnění

trasy budoucích kabelů projektantovi. Tato poskytnutá trasa byla zpětně

zapracována do polohopisu a byl zpracován vytyčovací plán a odečteny souřadnice

lomových bodů.

Výsledné výkresy byly vyhotoveny na plotteru HP DJ 510 v měřítku 1:500.

Dle požadavku DSO_ME_0139_09r byl zpracován seznam souřadnic.

Konstrukční práce provedl Svoboda v červnu 2016.

3. Zadavatel obdrží :

Technickou zprávu                                2x1 ks                                                                                    Tisky                                            2x1 ks

CD ROM                                           2x1 ks

Ostatní části elaborátu jsou uloženy v archivu geodetické kanceláře a mohou být poskytnuty na vyžádání.

V Teplicích dne 15.6.2016                   Vyhotovil: Svoboda