# Zakázka č.       :	660T/16

Název zakázky:	Modernizace bytových jednotek v DPS Lovosice

Investor           :	Město Lovosice

TECHNICKÁ    ZPRÁVA

Obsah technické zprávy:

1. Úvod

2. Podklady

3. Demontáže a bourání

4. Stavební úpravy

5. Rozvod teplé a studené vody

6. Seznam výkresů

7. Fotodokumentace stáv. stavu

8. Prospekty

9. Materiál-voda

1.	 Úvod :

Projektová dokumentace je vypracována na základě objednávky č. 313/2016 , kterou vystavil Odbor majetku a investic Městského úřadu v Lovosicích ( Ing. Ondrej Rondoš) a rozšíření objednávky na základě e-mailu ze dne 30.8.2016  ( Pavel Merkl).

Projekt řeší modernizaci bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích, která spočívá ve sdružování dvojic neobsazených bytů, případně bytů s vedlejším prostorem.  Jedná se o byty v 2. N.P.  č. 9+10, č.11+12 a byt č. 2 s vedlejší koupelnou, dále byt č. 28 ve 4.N.P. s vedlejší úklidovou místností.

V rámci sdružování bytů budou vyměněny zařizovací předměty a kuchyňské linky, vyměněny nášlapné vrstvy podlah , obklady stěn a křídla dveří,  provedena nová elektroinstalace a úpravy rozvodů vody, kanalizace a topení vyžádané spojením prostorů. V konečné fázi se počítá s vymalováním a nátěrem zárubní.

Některé z demontovaných zařizovacích předmětů, baterií a dveří je možno znovu použít jinde, proto není v rozpočtu uvažováno s jejich uložením na skládku odpadu.

2. 	Podklady:

Objednávka č. 313/2016 ze dne 5.8.2016 s rozšířením ze dne 30.8.2016

Zaměření skutečného stavu a fotodokumentace pořízená na místě

Doplňující údaje k zadání z 21.9., 22.9. a 27.9. ( viz e-mailová korespondence)

Schematické nákresy DPS s vytypovanými byty a nákresy možných úprav ( Pavel Merkl)

3. 	Demontáže a bourání:

3.1 byt č. 9+10

Jsou vykresleny dvě alternativy, s hlavním vstupem blíže či dále od výtahu a schodiště. Podle mého soudu je vhodnější alternativa s vchodem blíže ke schodišti a vzdálenější klidovou zónou.

Vybourají se vchodové dveře včetně zárubně. Odstraní se podlahová krytina v obytných místnostech ( linoleum, koberec )  včetně lemovacího soklíku. Pokud budou zjištěna poškozená prkna původní prkenné podlahy, budou vyměněna.

Vybourá se část zděné příčky s vnitřními dveřmi v místě zrušené předsíně a otvor ve společné zdi pro nové spojovací dveře. Do instalační šachty se vybourá otvor pro vsazení dvířek.

V sociálních zařízeních  se vybourá dlažba a stávající keramický obklad stěn. Dlažba v chodbách se očistí .

Vyjmou se dveřní křídla vnitřních a vchodových dveří, použitelné se uskladní pro budoucí možné využití . Demontují se větrací mřížky do instalační šachty a kuchyňské linky s dřezem. Demontují se veškeré zařizovací předměty a související směšovací baterie (WC mísy kombinační, umyvadla na trubkovém rámu). Použitelné zařizovací předměty se uskladní pro budoucí možné využití. Na jednom sociálním zařízení se odmontuje litinové článkové těleso ústředního topení pro použití na jiném místě a část přívodní roury, druhé těleso je třeba odmontovat z důvodu nového obkladu stěn .

Demontují se osvětlovací tělesa, vypínače, zásuvky a veškerá stávající vnitřní elektroinstalace (hliník) po odbočnou krabici.

Budou oškrabány vrstvy maleb, zasádrovány případné nerovnosti a odstraněny nátěry zárubní. Pro nový plastový rozvod vody budou vysekány drážky ve stěnách. Z praskliny ve vnitřní spojovací zdi se odstraní nesoudržné části a mírně se rozšíří pro opravu.

Vybourané hmoty se odvezou na skládku běžného stavebního odpadu.

3.2 byt č. 11+12

Platí totéž s výjimkou opravy praskliny ve vnitřní spojovací zdi.

3.3 byt č. 2 + sousední koupelna

Vybourají se vstupní dveře do koupelny včetně zárubně. Probourá se otvor v příčce pro spojovací dveře, za ní pak sprchová vanička s podezděním a oddělující příčka sprchy. Do instalační šachty se vybourá otvor pro vsazení dvířek.

Demontuje se sprchová zástěna, zařizovací předměty mimo vany včetně směšovacích baterií ( WC mísa kombinační, umyvadla na trubkovém rámu). Použitelné zařizovací předměty se uskladní pro budoucí možné využití.

Vybourá se keramická dlažba na WC a v koupelně a keramické obklady mimo obkladu za kuchyňskou linkou.

Odstraní se podlahová krytina v obytných místnostech ( linoleum, koberec )  včetně lemovacího soklíku. Pokud budou zjištěna poškozená prkna původní prkenné podlahy, budou vyměněna.

Vyjme se dveřní křídlo vstupních dveří a dveře o šířce 900mm na WC se vybourají včetně zárubně. Dveřní křídla se uskladní pro možnost dalšího použití.

Těleso ústředního topení na WC se odmontuje z důvodu provedení nových keram. obkladů.

Budou oškrabány vrstvy maleb, zasádrovány případné nerovnosti a odstraněny nátěry zárubní. Pro nový plastový rozvod vody budou vysekány drážky ve stěnách.

Demontují se osvětlovací tělesa, vypínače, zásuvky a veškerá stávající vnitřní elektroinstalace (hliník) po odbočnou krabici.

3.4 byt č. 28 + sousední úklidová místnost

Vybourá se otvor v příčce pro vstupní dveře do koupelny. Do instalační šachty se vybourá otvor pro vsazení dvířek.

Vybourá se keramická dlažba na WC a keramický obklad na WC a za kuchyňskou linkou.

Demontují se zařizovací předměty včetně směšovacích baterií ( WC mísa kombinační, umyvadlo na trubkovém rámu). Použitelné zařizovací předměty se uskladní pro budoucí možné využití.

Odstraní se podlahová krytina v obytné místnosti a v prostoru úklidu ( linoleum)  včetně lemovacího soklíku. Pokud budou zjištěna poškozená prkna původní prkenné podlahy, budou vyměněna.

Demontuje se kuchyňská linka a vyjmou se dveřní křídla vstupních a vnitřních dveří , materiál se odveze do skladu pro možnost dalšího použití.

Těleso ústředního topení na WC se odmontuje z důvodu provedení nových keram. obkladů.

Budou oškrabány vrstvy maleb, zasádrovány případné nerovnosti a odstraněny nátěry zárubní. Pro nový plastový rozvod vody budou vysekány drážky ve stěnách.

Demontují se osvětlovací tělesa, vypínače, zásuvky a veškerá stávající vnitřní elektroinstalace (hliník) po odbočnou krabici.

4. 	Stavební úpravy:

4.1 byt č. 9+10

Původní vstupní dveře do jednoho z bytů budou zazděny a zazdívka bude opatřena omítkou. Do propojovacího otvoru bude osazen překlad z válcovaného profilu, který se obalí pletivem a omítne. Osadí se typová ocelová zárubeň a nové dveřní křídlo částečně prosklené.

Do vybouraného otvoru se do instalační šachty se osadí plastová dvířka 600x600mm a nahoře se zazdí plastové větrací mřížky 200x200mm, v prostoru koupelny se osadí odtahový ventilátor.

Jedno těleso ústředního topení se osadí zpět na původní místo ( po ukončení obkladačských prací), druhé si vyžádá změnu umístění a tím i nové připojení do systému.

V prostoru koupelny a WC se položí nová keramické dlažba do tmelu, stávající povrch po bourání je nutno začistit a vyrovnat stěrkou. V prostoru sprchového koutu se provede pod dlažbu stěrková hydroizolace, která bude vytažena i pod obklad na stěnách. Dlažba bude neglazovaná. Keramický obklad stěn bude proveden na WC do výše 1500mm, v místě sprchy do výše 2000mm. Obklad bude proveden i za kuchyňskou linkou.

Bude nainstalována WC mísa kombinační s šikmým zadním odpadem a flexibilním napojením a dvě umyvadla kotvená šrouby do stěny ( včetně směšovacích baterií).

Bude osazena nová sprchová vanička akrylátová 800x800x100mm s podezdívkou a obezdívkou, která bude následně opatřena keramickým obkladem. Je třeba upravit napojení do kanalizačního svodu, sprcha je umístěna v místě původního WC. Sprchový kout bude uzavírán sprchovými lamelovými dveřmi v plastovém rámu a s výplní transparentními lamelami.

V obytných místnostech bude na stávající očištěnou prkennou podlahu položena vrstva Mirelonu a OSB desek tl.15mm P+D a na ni PVC krytina s lemovací lištou. V chodbě bude PVC krytina s podložkou položena na očištěnou dlažbu.

Do stávajících zárubní vnitřních dveří budou osazena nová plná dveřní křídla, do zárubně vstupních dveří dveřní křídlo s požární odolností ( dle stávajících dveří).

V kuchyňském koutu bude instalována nová kuchyňská linka vybavené dvouvařičem a nerezovým dřezem s odkapávací plochou.

Bude proveden zcela nový rozvod teplé a studené vody v plastovém potrubí uloženém do drážek ve zdivu. Stávající potrubí bude odstraněno pouze tam, kde bude překážet novému rozvodu. Na potrubí studené i teplé užitkové vody bude osazen uzávěr a vodoměr. Ve sprchovém koutu bude namontována sprchová směšovací baterie.

Prasklina ve spojovací příčce bude po vyčištění a rozšíření vyplněna polymercementovou maltou, překryta 200mm širokým pruhem perlinkové tkaniny vsazené do lepidla a přeštukována.

Podle potřeby bude provedeno přeštukování stěn ( uvažováno 50%) , bílení, nátěry zárubní, otopných těles a přívodů k nim.

Nová elektroinstalace bude umístěna do drážek, budou nainstalovány nové vypínače, zásuvky, osvětlovací tělesa, jistič a proudový chránič. Výkres rozvodu elktro není součástí této nabídky, zajistí jej realizační firma v souvislosti s nutnou následnou revizí elektro. V rozpočtu je uvažováno s běžným rozsahem prací s rekonstrukcí elektro v malometrážním bytu.

4.2 byt č. 11+12

Platí totéž s výjimkou opravy praskliny ve vnitřní spojovací zdi.

4.3 byt č. 2+související koupelna

Původní vstupní dveře do koupelny budou zazděny a zazdívka bude opatřena omítkou. Do propojovacího otvoru bude osazen překlad z válcovaného profilu, který se obalí pletivem a omítne. Osadí se typová ocelová zárubeň a nové dveřní křídlo 800/1970 plné.

Do vybouraného otvoru se do instalační šachty se osadí plastová dvířka 600x600mm.

Otvor pro dveře na WC se zmenší dozdívkou ( omítka), osadí se typová ocelová zárubeň a nové plné dveřní křídlo 700/1970.

V prostoru koupelny a WC se položí nová keramické dlažba do tmelu, stávající povrch po bourání je nutno začistit a vyrovnat stěrkou. V prostoru sprchového koutu se provede pod dlažbu stěrková hydroizolace, která bude vytažena i pod obklad na stěnách. Dlažba bude neglazovaná. Keramický obklad stěn bude proveden na WC do výše 1500mm, v místě sprchy do výše 2000mm. Za kuchyňskou linkou zůstane stávající obklad.

Bude instalována  WC mísa kombinační se zadním šikmým odpadem a flexibilním napojením a dvě umyvadla se směšovacími bateriemi ( keramický sloup).

Bude osazena nová sprchová vanička akrylátová 800x800x100mm s podezdívkou a obezdívkou, která bude následně opatřena keramickým obkladem. K vaničce bude namontována dvoustranná zástěna s posuvným otvíráním v plastovém rámu a s výplní z transparentních lamel.

Odpad od původní sprchy je třeba zaslepit, úprava kanalizačního připojení je nutná pro umyvadlo a nový sprchový kout.

Kuchyňská linka v tomto bytě je vyhovující.

V chodbě se PVC krytina s podložkou položí na umytou dlažbu případně srovnanou samonivelační stěrkou. V obytné místnosti bude na stávající očištěnou prkennou podlahu položena vrstva Mirelonu a OSB desek tl.15mm P+D a na ni PVC krytina s lemovací lištou.

Bude proveden zcela nový rozvod teplé a studené vody v plastovém potrubí uloženém do drážek ve zdivu. Stávající potrubí bude odstraněno pouze tam, kde bude překážet novému rozvodu. Na potrubí studené i teplé užitkové vody bude osazen uzávěr a vodoměr. Ve sprchovém koutu bude namontována sprchová směšovací baterie.

Do stávajících zárubní bude namontováno křídlo vnitřních dveří plné 800/1970 a vchodových dveří 800/1970 s požární odolností ( stanovit dle stávajících).

Podle potřeby bude provedeno přeštukování stěn ( uvažováno 50%) , bílení, nátěry zárubní, otopných těles a přívodů k nim.

Nová elektroinstalace bude umístěna do drážek, budou nainstalovány nové vypínače, zásuvky, osvětlovací tělesa, jistič a proudový chránič. Výkres rozvodu elektro není součástí této nabídky, zajistí jej realizační firma v souvislosti s nutnou následnou revizí elektro. V rozpočtu je uvažováno s běžným rozsahem prací s rekonstrukcí elektro v malometrážním bytu.

Na WC bude zpětně namontováno těleso ÚT po dokončení obkladačských prací.

4.4 byt č. 28+související úklidová komora

Do vybouraného otvoru se osadí překlad z válcovaného profilu, který se obalí pletivem a omítne. Umístí se typová ocelová zárubeň a osadí se dveřní křídlo vnitřních dveří plné 700/1970.

U zárubní dveří do pokoje a na WC se převaří panty a osadí se nová dveřní křídla ( vhodnější způsob otvírání). Dveřní křídlo do pokoje může být prosklené . Nové křídlo vchodových dveří bude mít požární odolnost podle stávajících dveří.

V koupelně a na WC se položí neglazovaná keramická dlažba do tmelu, na WC je třeba po bourání nejprve srovnat povrch podlahy samonivelační stěrkou, v koupelně budou položeny na stávající prkna pod novou dlažbu desky Aquapanel . V místě sprchového koutu bude provedena stěrková hydroizolace, která se vytáhne i na stěny.

Keramický obklad stěn bude proveden na WC do výše 1500mm, v místě sprchy do výše 2000mm. Obklad bude proveden i za kuchyňskou linkou.

Bude instalována  WC mísa kombinační se zadním šikmým odpadem a flexibilním napojením a dvě umyvadla se směšovacími bateriemi ( keramický sloup).

Bude osazena nová sprchová vanička akrylátová 800x800x100mm s podezdívkou, která bude následně opatřena keramickým obkladem. K vaničce bude namontována dvoustranná zástěna s posuvným otvíráním v plastovém rámu a s výplní z transparentních lamel.

V chodbě se PVC krytina s podložkou položí na umytou dlažbu případně srovnanou samonivelační stěrkou. V obytné místnosti bude na stávající očištěnou prkennou podlahu položena vrstva Mirelonu a OSB desek tl.15mm P+D a na ni PVC krytina s lemovací lištou.

Bude proveden zcela nový rozvod teplé a studené vody v plastovém potrubí uloženém do drážek ve zdivu. Stávající potrubí bude odstraněno pouze tam, kde bude překážet novému rozvodu. Na potrubí studené i teplé užitkové vody bude osazen uzávěr a vodoměr. Ve sprchovém koutu bude namontována sprchová směšovací baterie.

Odkanalizování sprchové vaničky bude vedeno do instalační šachty v kastlíku ze sdk desek u podlahy. Do potrubí se napojí odpad z nového umyvadla v koupelně.

V kuchyňském koutu bude instalována kuchyňská linka s nerezovým dřezem a dvouvařičem.

Do otvoru do instalační šachty budou osazena plastová dvířka 600x600mm.

Na WC bude zpětně namontováno těleso ÚT po dokončení obkladačských prací.

Podle potřeby bude provedeno přeštukování stěn ( uvažováno 50%) , bílení, nátěry zárubní, otopných těles a přívodů k nim.

Nová elektroinstalace bude umístěna do drážek, budou nainstalovány nové vypínače, zásuvky, osvětlovací tělesa, jistič a proudový chránič. Výkres rozvodu elektro není součástí této nabídky, zajistí jej realizační firma v souvislosti s nutnou následnou revizí elektro. V rozpočtu je uvažováno s běžným rozsahem prací s rekonstrukcí elektro v malometrážním bytu.

5. 	Rozvod studené a teplé vody

5.1	Popis:

Dokumentace řeší rozvod bytů č. 2, 28, a spojených bytů 9 + 10 a 11 + 12. Rozvod vody jednotlivých bytů bude napojen na stávající stoupačky teplé a studené vody. Stoupačky vedou v prostorách šachet a jsou v současné době nepřístupné. Napojení rozvodů bytů bude nutno upřesnit po zpřístupnění stoupaček.

Na přívodu bude v šachtě potrubí studené i teplé vody osazeno uzavíracím kohoutem a vodoměrem. Ze šachty bude potrubí vedeno k jednotlivým odběrným místům pod omítkou.

Trasa a světlosti potrubí jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Materiálové provedení potrubí  - PP-R.

5.2	Izolace:

Izolované bude veškeré potrubí návlekovými izolačními trubicemi – potrubí studené vody tl.10 mm, potrubí teplé vody tl. 20 mm.

5.3	Zkoušení a uvedení do provozu:

Před zakrytím potrubí se provede prohlídka potrubí a tlaková zkouška v souladu

s ČSN 75 5409. Uvedení do provozu se provede dle stejné normy.

6. Seznam výkresů:

Z1	Situace

Z2	Byt č.9+10 - stávající stav

Z3	Byt č.11+12 - stávající stav

Z4	Byt č.2 +sousedící koupelna – stávající stav

Z5	Byt č.28+ sousedící úklidová komora – stávající stav

Z6	Byt č.9+10 – bourání

Z6a	Byt č.9+10 – bourání-alternativa

Z7	Byt č.11+12 – bourání

Z7a	Byt č.11+12 – bourání-alternativa

Z8	Byt č.2 +sousedící koupelna – bourání

Z9	Byt č.28+ sousedící úklidová komora – bourání

Z10	Byt č.9+10 – nový stav

Z10a	Byt č.9+10 – nový stav – alternativa

Z11	Byt č.11+12 – nový stav

Z11a	Byt č.11+12 – nový stav – alternativa

Z12	Byt č.2 +sousedící koupelna – nový stav

Z13	Byt č. 28 + sousedící koupelna – nový stav

V1	Byt č.9+10 - rozvod vody

V2	Byt č.11+12 – rozvod vody

V3	Byt č.2 +sousedící koupelna – rozvod vody

V4	Byt č.28+ sousedící úklidová komora – rozvod vody

7. Fotodokumentace stáv. stavu

byt č.2

byt č.2

Koupelna u bytu č.2

Byt č.9

byt č.9

byt č.10

Byt č.10

Byt č.11

Byt č.11

Byt č.12

Byt č.12

Byt č.28

Byt č.28

8. Přílohy

### V Lovosicích, září 2016

### Vypracoval:  	 Ing. Daniela Pleskotová

### Ing. Bohuslav Vachulka

Obsah svazku:

Technická zpráva

Výkresová dokumentace

Z1	Situace

Z2	Byt č.9+10 - stávající stav

Z3	Byt č.11+12 - stávající stav

Z4	Byt č.2 +sousedící koupelna – stávající stav

Z5	Byt č.28+ sousedící úklidová komora – stávající stav

Z6	Byt č.9+10 – bourání

Z6a	Byt č.9+10 – bourání-alternativa

Z7	Byt č.11+12 – bourání

Z7a	Byt č.11+12 – bourání-alternativa

Z8	Byt č.2 +sousedící koupelna – bourání

Z9	Byt č.28+ sousedící úklidová komora – bourání

Z10	Byt č.9+10 – nový stav

Z10a	Byt č.9+10 – nový stav – alternativa

Z11	Byt č.11+12 – nový stav

Z11a	Byt č.11+12 – nový stav – alternativa

Z12	Byt č.2 +sousedící koupelna – nový stav

Z13	Byt č. 28 + sousedící koupelna – nový stav

V1	Byt č.9+10 - rozvod vody

V2	Byt č.11+12 – rozvod vody

V3	Byt č.2 +sousedící koupelna – rozvod vody

V4	Byt č.28+ sousedící úklidová komora – rozvod vody

Výkazy výměr