INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Název akce: „Retoping atletického stadionu v Lovosicích“

Investor: Město Lovosice

se sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice

IČ: 002 63 991

zastoupené: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou města

Předmět zadání

Předmětem zakázky je retoping atletických ploch – běžecký ovál, sektor pro skok do výšky, sektor skoku do dálky a výšky, rozběžiště pro technické disciplíny hodu.

Místo a využití stavby

Sportovní areál se nachází v k.ú. Lovosice,

p.p.č. 975, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň

p.p.č. 976/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha.

Pozemky jsou ve vlastnictví investora.

Atletický areál je jediným sportovištěm tohoto druhu v okrese Litoměřice, který splňuje parametry pro mistrovské soutěže. Odehrávají se zde veškeré akce, jak regionálního, tak republikového charakteru.

Konají se zde olympiády, okresní kola Poháru rozhlasu a Poháru Corny, středoškolské hry, okresní a krajská kola atletických soutěží praktických škol, mistrovské soutěže organizované atletickým svazem, mezinárodní vrhačské a skokanské soutěže veteránů (Mistrovství Evropy) i zrakově postižených sportovců.

Atletický areál slouží atletickému klubu ASK Lovosice, ale i pro trénink fyzické přípravy ostatních sportovních klubů ASK Lovosice. Pro výuku tělesné výchovy je využíván také lovosickými školami, školkami a je veřejně přístupný i pro občany.

Areál také využívá Armáda ČR, Policie ČR a probíhají zde i soutěže v hasičském sportu.

Plocha běžeckého oválu: 3700 m2

Plocha pro technické disciplíny: 480 m2

Lajnování: 3500 m

Popis stávajícího stavu

Velké zatížení atletické dráhy se projevuje v opotřebení horního červeného ochranného nástřiku na bázi EPDM s topinkem, který je v současné době již zbroušen a hrozí poškození základní 11 mm silné hmoty z PUR/SBR granulátu. Oprava této vrstvy by byla finančně mnohem náročnější než obnovení krycího nástřiku retopingem.

Stejné poškození je i u ploch pro technické disciplíny, kde v místech největšího namáhání při odrazu eventuelně odhodu je povrch již porušen včetně „černé“ vrstvy z PUR/SBR. V těchto místech je nutné vrstvu opravit kompletně. Předpoklad je cca 10% z celkové plochy sportovního povrchu technických disciplín.

Návrh řěšení

Ze sportovního povrchu je nutno odsát volný granulát, prach a nečistoty. Povrch dráhy je strukturovaný (porézní) a proto je zanesen usazenými nečistotami. Z tohoto důvodu bude provedeno tlakové mytí se saponátovým roztokem, povrch se tím odmastí. Následně se nechá povrch proschnout a obrubníky budou olepeny páskou a chráněny i s okolím zakrývací folií, aby nedošlo k jejich znečištění. Před aplikací bude celá plocha ošetřena penetračním nástřikem na bázi PU. Na takto připravený povrch bude nastříkána 2 mm silná vrstva na bázi EPDM granulátu v původní červené barvě. Lajnování bude provedeno následně po zaschnutí kompaktními PU barvami nejen bílou barvou na ohraničení drah, ale i barevně na původních úsekových značkách.

Harmonogram

- odstranění veškerých hrubých nečistot a provedení tlakového mytí;

- oprava poškozených míst;

- penetrace podkladu, plocha dráhy bude ošetřena penetračním nátěrem na bázi polyuretanu;

- obnovení sportovního povrchu;

- doladění detailů a lajnování.

Předpokládaná doba realizace 3 týdny.