Technická specifikace - vybavení k doplnění

Veřejná zakázka na stavební práce

„Podzemní kontejnery města Lovosice“

Účastník

Název:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán:

Velkoobjemové kontejnery (VOK) – objem cca 12m3 – 2 ks

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Specifikace parametru (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Typ | AVIA | ANO/NE |
| Objem | Min. 12 m3 | ANO/NE |
| Délka (vnitřní) | max. 3 920 mm | ANO/NE |
| Šířka (vnitřní) | max. 2 280 mm | ANO/NE |
| Výška (vnitřní) | max. 1 380 mm | ANO/NE |
| Opláštění - stěna | plech šíře min. 2 mm | ANO/NE |
| Opláštění - dno | plech šíře min. 3 mm | ANO/NE |
| Materiál | ocel | ANO/NE |
| Na zadní straně sklopné čelo | ANO, VOK pro sypké materiály | ANO/NE |
| Sklopné bočnice | NE | ANO/NE |
| Hákové natahování | ANO | ANO/NE |
| Výška háku | cca 1 000 mm | ANO/NE |
| Háčky na plachtu | ANO, po celém obvodu | ANO/NE |
| Plachta | ANO, 1x ke každému VOK | ANO/NE |
| Barva | modrá | ANO/NE |

Velkoobjemové kontejnery (VOK) – objem cca 12m3 – 6 ks

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Specifikace parametru (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Typ | AVIA | ANO/NE |
| Objem | Min. 12 m3 | ANO/NE |
| Délka (vnitřní) | max. 3 920 mm | ANO/NE |
| Šířka (vnitřní) | max. 2 280 mm | ANO/NE |
| Výška (vnitřní) | max. 1 380 mm | ANO/NE |
| Opláštění - stěna | plech šíře min. 2 mm | ANO/NE |
| Opláštění - dno | plech šíře min. 3 mm | ANO/NE |
| Materiál | ocel | ANO/NE |
| Na zadní straně sklopné čelo | ANO | ANO/NE |
| Na zadní straně dvoukřídlá vrata s hákovým uzávěrem, bezpečnostní jištění vrat hákem, pro každou část vrat min. 2 panty | ANO | ANO/NE |
| Sklopné bočnice | ANO, cca v ½, min. na 3 pantech | ANO/NE |
| Hákové natahování | ANO | ANO/NE |
| Výška háku | cca 1 000 mm | ANO/NE |
| Háčky na plachtu | ANO, po celém obvodu | ANO/NE |
| Plachta | ANO, 1x ke každému VOK | ANO/NE |
| Barva | modrá | ANO/NE |

V ………..… dne………..

……………………………………

jméno, příjmení, podpis

osoby oprávněné jednat za účastníka