A Průvodní zpráva Sady pionýrů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Horkovodní přípojky Sady pionýrů.

b) místo stavby - katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná,

Stavba bude prováděna na katastrálním území města Lovosic. Nové horkovodní potrubí bude uloženo v parku ulice Sady pionýrů a v zahradě MŠ. Ostatní práce budou provedeny uvnitř stávajících objektů. Parcelní čísla pozemků s novou horkovodní přípojkou a parcelní čísla dotčených budov jsou doložena v příloze č.1  této zprávy.

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Navržená stavba je trvalého charakteru. Jedná se o novostavbu, která bude doplňovat a navazovat na stávající horkovodní rozvody tepla a stávající topné systémy objektů. Vytápění budov v ulicích Sady pionýrů bude napojeno z horkovodních rozvodů. Realizací stavby dojde ke snížení tepelných ztrát soustavy CZT a zvýšení spolehlivosti provozu.

A.1.2 Údaje o žadateli

Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o.

Žižkova 1122,

410 02 Lovosice 2

zastoupené ředitelem

Ing. Martinem Macháčkem

IČ : 646 50 596

Tel. 777 110 176

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

Repoline spol.s.o., 46001 Liberec 11, Růžodol 1,Londýnská 123/17,

Ing. Jiří Zita

IČO 250 067 03

Tel. 602 410 745

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Jiří Hoďák

Fibichova 1284/7, 460 01 Liberec 1,

AI v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, v seznamu autorizovaných

osob ČKAIT je veden pod číslem 0500161

podnikání dle živnostenského listu ev. číslo 350500-3145-01

IČ : 127 81 223

Tel. 737 755 682

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Část vytápění :

Ing. Jiří Hoďák

Fibichova 1284/7, 460 01 Liberec 1,

AI v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, v seznamu autorizovaných

osob ČKAIT je veden pod číslem 0500161

podnikání dle živnostenského listu ev. číslo 350500-3145-01

IČ : 127 81 223

Tel. 737 755 682

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Předmětem stavby bude položení horkovodního předizolovaného ocelového potrubí a osazení tlakově nezávislých předávacích stanic HV/TV v budovách. Původní připojení bytových domů bylo teplovodní z přilehlých blokových předávacích stanic. Realizací stavby se nezvýší požadavky na výrobu tepla. Spolu s předizolovaným potrubím bude do výkopu položen sdělovací kabel pro přenos dat z jednotlivých objektových předávacích stanic tepla do dispečinku. Dále bude provedena úprava předávací stanice v původní kotelně K-16A Osvoboditelů.

Z důvodu etapizace výstavby bude stavba členěna na stavební objekty (SO) a dílčí stavební objekty (DSO)  takto :

SO 01 Horkovodní přípojka Sady pionýrů

Stavba je navržena s použitím technologie předizolovaného potrubí s médiovodnou trubkou

z oceli, tepelnou izolací z polyuretanové pěny a plášťovou trubkou z HDPe. Hloubka uložení

potrubí je cca 1-1,5 m v závislosti na křížených dalších inženýrských sítích. Šíře výkopu cca

0.80 – 1,40 m.

SO 02  Objektové předávací stanice

V rámci tohoto stavebního objektu bude řešeno napojení primárního horkovodního rozvodu ve vytápěných budovách na předávací stanice, kromě MŠ, kde bude pro osazení předávací stanice provedena přístavba. Navrhovaným řešením je osazení tlakově nezávislých předávacích stanic – OPS v provedení horká voda-topná voda. Dále v rámci tohoto SO řešeno  napojení předávacích stanic na rozvody topné vody, pitné vody, cirkulace  a TUV v budovách.

Každá OPS  bude řešena v rozsahu :

- vytápění ( osazení a montáž OPS, přípojky horké a topné vody, pitné vody cirkulace a TUV a

včetně případných ochranných klecí)

- stavební část ( přístavba MŠ )

- elektro ( NN jištěná přípojka s měřením a montáž čidel MaR )

DSO 02.1   OPS Sady pionýrů 852/9-11

DSO 02.2   OPS Sady pionýrů 854/13-15

DSO 02.3   OPS Sady pionýrů 851/7-5

DSO 02.4   OPS Sady pionýrů 850/1185

DSO 02.5   OPS Sady pionýrů 876/29-31

DSO 02.6   OPS Sady pionýrů 893/351

DSO 02.7   OPS Sady pionýrů 894/37

DSO 02.8   OPS Sady pionýrů 865

DSO 02.9   OPS Sady pionýrů 896

DSO 02.10 OPS Sady pionýrů 897/1232

DSO 02.11 OPS Sady pionýrů 912/MŠ

SO 03 Úprava předávací stanice K-16A Osvoboditelů.

Bude provedeno nové horkovodní potrubí propojující horkovodní přivaděč s horkovodní přípojkou vytápěných budov. Dále bude provedena demontáž nepotřebného zařízení pro ohřev TUV. Pro potřebu sociálního zařízení dílen v tomto objektu, bude osazena malá předávací stanice pro ohřev TUV.

A.3 Seznam vstupních podkladů

a) Město Lovosice zpracovalo územní energetickou koncepci, kde je katastrální území města rozčleněno dle nejvhodnějšího způsobu zásobování teplem (CZT, zemní plyn, tuhá paliva, ostatní primární zdroje). Projektová dokumentace je v souladu s ÚEK města Lovosice.

b) Geodetické zaměření terénu nových tras horkovodních potrubí.

c) Údaje z místního šetření – poznatky z pochůzky na místě jsou zapracovány v dokumentaci