Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Zakázka: „Provoz parkovací automatů v Lovosicích“

Technická specifikace

Umístění PA:

- Náhrada stávajících 6 ks technicky dožitých PA - dle přiloženého plánku

- Instalovány budou PA nové

- Zadavatel nepřipouští instalaci použitých nebo repasovaných PA, stejně tak jako použití jakýchkoli použitých dílů či podsestav PA

- Předmětem nabídky Uchazeče mohou být pouze nové automaty, které v době podání nabídky již existují jako výrobek na trhu a nejsou pouze předmětem probíhajícího procesu technického vývoje

Konstrukční požadavky na PA:

- Shoda s EN 12 414

- Kompaktní skříň PA z ušlechtilé korozivzdorné oceli, obdélníkového průřezu

- Souvislá povrchová úprava: barva černá (šedá, modrá, zelená), povrchová úprava anti-graffiti - Zadavatel si vyhrazuje právo s vítězným uchazečem jednat o znění Smlouvy a konečnou barvu pláště PA si zvolit

- Samostatný technický a pokladní prostor PA se samostatným a nezávislým uzamykáním

- Vícebodové uzamykání dveří technického i pokladního prostoru

- Odolnost proti úderům IK10

- Typ použitých klíčů a zámků nesmí být běžně dostupný v distribuční síti

- Schopnost provozu v rozmezí -25; C až +55°C

Požadovaná konfigurace PA:

- příjem mincí CZK/EUR - nominály 1Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč a 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 € a 2 €

- možnost rozšíření příjmu mincí celkem na 14 nominálů (např. budoucí rozšíření o příjem PLN na základě objednávky Zadavatele)

- možnost dočasného nebo trvalého blokování akceptace konkrétních nominálů na základě požadavku Zadavatele

- třídění mincí na principu kombinace materiálového a rozměrového testování mincí

- platba bankovkami není požadována

- vracení přeplatku není požadováno

- tisk parkovacích lístků, kapacita zásobníku min. 4 500 ks

- tisk parkovacích lístků na principu termotisku - vybavení PA jehličkovými nebo inkoustovými tiskárnami lístků není Zadavatelem akceptovatelné

- parkovací lístky budou svým obsahem splňovat náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

- trvanlivost (čitelnost) daňových dokladů je požadována min. 1 rok

- tiskárna PA umožní tisk loga/městského znaku provozovatele na parkovací lístek

- kontaktní a bezkontaktní čtečky bankovních karet dle ISO 14 443 a NFC telefonů bez nutnosti zadávat PIN

- zadávání RZ vozidel

- min. 4 G systém komunikace s dohledovým a platebním centrem

- přenos veškerých provozních dat, varovných a poplašných hlášení do cloudového systému vzdáleného dohledu a správy PA, možnost exportu veškerých provozních, finančních a technických reportů (PDF, xls apod)

- provozní datové přenosy i platební datové přenosy (kartou) budou z důvodu hospodárného provozu realizovány prostřednictvím jedné společné SIM karty

- veškeré datové přenosy provozních dat mezi PA a cloudovým systémem vzdáleného dohledu a správy budou realizovány se zabezpečením v úrovni alespoň PCI DSS

- zadavatel požaduje garanci otevřeného API rozhraní pro přenos provozních dat PA do třetích systémů Zadavatele (aktivace API proběhne na základě samostatné zakázky Zadavatele cca v polovině roku 2022)

- ovládání PA dotykovým komunikačním displejem min. 9" s anti-reflexní úpravou a s automaticky řízeným jasem pozadí a s intuitivním ovládáním

- dostupnost ovládacích prvků pro osoby s tělesným postižením dle standardů DDA

- komunikační nastavení PA minimálně ve třech jazycích CZ, DE, EN

- autonomní solární napájení PA min. 25 W bez požadavku připojení na veřejnou rozvodnou síť 230 V nebo na rozvody VO

- solární panel musí být součástí tělesa PA

- nastavitelnost solárního panelu alespoň do čtyř směrů z důvodu optimálního oslunění

- akumulátor min. 27Ah

- pro stabilní chod PA po celé zimní období požaduje Zadavatel současné použití druhého záložního akumulátoru

- výměnná mincovní pokladna s obsahem min. 4,5 I se dvěma nezávislými zámky (pro vyjmutí a otevření pokladny)

- dvoustupňová nebo vyšší ochrana vybrané hotovosti - ochrana vyjmutí výměnné pokladny s hotovostí alespoň dvěma nezávislými zámky

Instalační a servisní podmínky PA:

- Maximální délka přerušení provozu: Náhrada stávajících 6 PA za nové včetně stavební přípravy a uvedení do provozu včetně finální úpravy povrchů bude provedena Uchazečem v průběhu jednoho pracovního dne

- Demontované stávající PA dopraví a uloží Uchazeč do skladu Zadavatele

- Zadavatel preferuje servisní obsluhu PA ze servisního střediska Uchazeče nebo sídla Uchazeče v co možná nejkratší dojezdové vzdálenosti od sídla Zadavatele, nejdále však do 50 km dojezdové vzdálenosti od sídla Zadavatele (Uchazeč prokáže prostřednictvím zapsané provozovny nebo sídla dle ŽL nebo OR)