Příloha č. 1 zadávací dokumentace - NOVÁ

Zakázka: „Oprava komunikace a veřejného osvětlení ul. Vančurova v Lovosicích“

Předmět zakázky

- oprava komunikace a veřejného osvětlení

Identifikační údaje

Stavba : 		Oprava komunikace a veřejného osvětlení

Objekt: 		Vančurova ulice, Lovosice

Katastrální území : 	Lovosice

Objednatel : 		Město Lovosice

Investor : 		Město Lovosice

Popis stavby

- Úprava stávající místní komunikace je navržena v délce 206 m.

- Stavební pozemek je vymezen současnou komunikace (uličním prostorem).

- Staveniště tvoří uliční prostor mezi stávající zástvbou RD a železniční trati.

- Stavební úpravy místní komunikace nemění urbanistický a architektonický výraz uzemí.

- Navržené řešení odpovídá obecným požadavkům na výstavbu.

- Bude provedena úprava podkladové vrstvy komunikace a položení asfaltového povrchu.

- Bude provedeno přeložení pochozí části komunikace – zámková dlažba.

- Provedena bude oprava stávajících ploch, parkovací plochy nebudou realizovány.

- VO - Kabely AYKY J4x16mm2 silové vedení VO, CYKY J3x1,5mm2 napojení svítidel ze svorkovnic stožárů VO, LED svítidla s výkonem 39W, stožáry výšky 6m.

- Pro zhodnocení současného stavebně technického stavu komunikace je návrh v souladu se záměry investora.

- V roce 2020 proběhla výměna a rekonstrukce uličních inženýrských sítí ve správě SVS.

Základní údaje o provozu

- Komunikace má obslužný charakter pro skupinu rodinných domů a je zařazená do funkční skupiny

C – jednopruhová obousměrná místní komunikace.

- V trase komunikace je výhybna a před koncem úseku obratiště, které jsou také součastí opravy.

Obecné požadavky

Jedná se o rekonstrukci a vzhledem k dostupným podkladům bude nutné upravit řešení dle zjištěných skutečností při zahájení stavebních prací.

Jednotlivé profesní části je nutno koordinovat při výstavbě se stavební částí. V případě jakýchkoliv nejasností nebo nesrovnalostí je zhotovitel povinen konzultovat problémové body s investorem.

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.)..

Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů.  Pokud by práce s nimi byly v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost upozornit. Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní investora před uzavřením kontraktu s dodavatelem.

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě vzniknou odpady, které se zatřídí dle „Katalogu odpadů“ a dalších seznamů odpadů. Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO).