STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

OBJEKT : Zimní stadion a ubytovna, ul. Přívozní, Lovosice

Č. ZAK. : 2019/08/05

SRPEN  2019

OBJEDNATEL :	LINE architektura s.r.o.

Karla Engliše 13, 150 00 Praha 5 - Smíchov

VYPRACOVAL :	Ing. Dana Šašková – STEPRO, Na Konvářce 2039/19, Praha 5

SPOLUPRÁCE :	Ing. Jaroslav Jankovský, Tel.:  739204175

OBSAH

I. ÚVOD	2

II. PRŮZKUMNÉ PRÁCE	3

II.1 SONDY DO PODLAH	3

II.2 SONDY DO STĚN	5

II.3 SONDA DO STŘECHY	8

SEZNAM PŘÍLOH NA KONCI ZPRÁVY

1)		Zimní stadion a ubytovna – schema půdorysu 1.NP – umístění sond

2) 		Zimní stadion a ubytovna – schema půdorysu 3.NP – umístění sond

3) 		Zimní stadion a ubytovna – schema půdorysu 5.NP – umístění sond

4) 		Zimní stadion a ubytovna – schema půdorysu střechy – umístění sond

Fotografická dokumentace, tištěná

Přílohy jsou řazeny v uvedeném pořadí na konci zprávy.

# I. ÚVOD

Na základě naší cenové nabídky a objednávky byl proveden stavebně-technický průzkum v objektu Zimní stadion a ubytovna, Lovosice.

Průzkum byl zaměřen na:

- sondy do podlah pro zjištění skladby

- sondy do stěn, zjištění skladby

- sonda do střešního pláště, zjištění skladby

Průzkumné práce byly provedeny v srpnu 2019.

# II. PRŮZKUMNÉ PRÁCE

## II.1 SONDY DO PODLAH

V objektu bylo provedeno celkem 3 sond pro zjištění stávající skladeb podlah. Sondy byly označeny S01, S04, S09. Po provedení sond byly sondy prohlédnuty a zaměřeny.

Zjištěné skladby podlah jsou následující:

Sonda S01 (podlaha byt, 3.NP)

Zjištěná skladba podlahových vrstev:

- PVC - 2mm

- cementový potěr (kvalitní) - 30mm

- cementový potěr - 120mm

- separační vrstva, IPA - 1mm

- konstrukce stropu, monolit beton

Pozn.: vrchní cementový potěr vyšší kvality (odhad - třída C20/25), spodní cementový potěr standartní kvality (odhad - třída C16/20)

Sonda S04 (podlaha sklad, 1.NP)

Zjištěná skladba podlahových vrstev:

- cementový potěr - 75mm

- akust. izolace z min. vlny - 20mm

- konstrukce stropu, monolit beton, napojeno průběžně do stěny - viz. sonda S08

Pozn.: vrchní cementový potěr standartní kvality (odhad - třída C16/20)

Sonda S09 (podlaha prádelna)

Zjištěná skladba podlahových vrstev:

- keramická dlažba, slinutá - 10mm

- lepidlo pod dlažbou + nivelační vrstva - 5mm

- cementový potěr - 110mm

- asfaltový pás, lepenka - 2mm

- cementový potěr - 50mm

- štěrk, hubený beton - 60mm

- pískový podsyp, zemina, navážka - min. 100mm v sondě

Pozn.: cementový potěr i betonová mazanina - standartní kvality (odhad - třída C16/20). Hydroizolace je tvořena oxidovaným pásem bez nosné vložky (pravděpodobně lepenka A500H)

## II.2 SONDY DO STĚN

V objektu bylo provedeno celkem 4 sond pro zjištění amteriálu a stávajících skladeb svislých nosných i  nenosných konstrukcí - stěn.

Sondy byly označeny S02, S08, S10, S11. Po provedení sond byly sondy prohlédnuty a zaměřeny.

Dále byly v rámci průzkum stěn provedeny kontrolní sondy pro zjištění průběhu trhlin až k nosné konstrukci. – sondy S05 a S06.

Sonda S02 (příčka mezibytová)

Zjištěná skladba vrstev:

S02 - příčka mezibytová

- omítka - 20mm

- cihla děrovaná 2-děrová - příčka, 75mm

- mezera - 5-10mm (do mezery vložena jednoduchá lepenka IPA)

- cihla děrovaná 2-děrová - příčka, 75mm

- omítka - 20mm

Sonda S03 (stěna schodišťová)

Zjištěná skladba vrstev:

- stěna je tvořená zdivem z CDm - tl. min 280mm (om. 20 + CDm 240 + om. 20)

- uložení schodiště je na betonový trám na podestě a mezipodestě. Schody nejsou uloženy do boční stěny

S05 + S06 - trhliny v 5.NP

- viz. fotodokumentace

- trhliny nejsou v nosných konstrukcích, jedná se pouze o poruchy omítek, resp. případně propsané zakryté konstrukce a konstrukční prvky (spára ve stropní desce nebo trasa kabelů elektro)

Sonda S08 (obv. stěna sklad)

Zjištěná skladba vrstev:

(souvrství od interieru)

- omítka vnitřní 20mm

- cihla děrovaná 2-děrová - předstěna, 75mm

- EPS, pěnový polystyren - 10mm

- monolitická stěna, železobeton - 450mm

- souvrství vnějších omítek - 15mm

Sonda S10 (stěna pod tribunou)

Zjištěná skladba vrstev:

- omítka vnitřní - 20mm

- zdivo z cihel plných - 290mm

- omítka vnější (strana ke kluzišti) - 20mm

Sonda S11 (stěna stadion/chodba)

Zjištěná skladba vrstev:

stěna nad tribunou / do chodby ubytovny:

- omítka vnitřní - 10mm

- plynosilikátové tvárníce - 230mm (mezi ocelové U240 nosníky)

- vzduchová mezera - 50mm

- příčka z dutinových příčkovek - 140mm

- omítka v chodbě ubytovny - 20mm

## II.3 SONDA DO STŘECHY

Pro zjištění skladby střešního pláště byla provedena sonda S07.

Sonda S07 (skladba střechy)

Zjištěná skladba vrstev:

- souvrství asfaltových pásů - 40mm

- cementový potěr - 80mm

- plynosilikátové tvárnice -180mm

- škvárový násyp - 190mm

- separační vrstva, IPA jednoduchá lepenka - 1mm

- konstrukce stropu, monolit beton- kce stropu

V Praze dne 16.08.2019		Ing. Jaroslav Jankovský a Ing. Dana Šašková