Příloha č. 6_Technická specifikace k doplnění

Zakázka: „Velkoobjemové samolisovací kontejnery“

| Velkoobjemový samolisovací kontejner (bez vážení) - odpadní papír |  |
| --- | --- |
|  | ANO / NE |
| Technická specifikace požadovaná zadavatelem |  |
| natahovací systém dle EN 30722 |  |
| přední natahovací hák (sklopný) DIN - výška 1470 mm |  |
| polyamidové zadní válce |  |
| hydraulické emise hluku méně než 60dB (A) |  |
| elektronické připojení, hlavní vypínač a ovládací panel |  |
| náběr v pravo (ve směru stlačení) |  |
| splňuje bezpečnostní normy dle EN 16486 |  |
| zatěsněné zadní dveře, dokola; panty pravé (otvírání do strany) |  |
| stírací lišty teleskopických plechů |  |
| lakování: všechny díly pískované, prášková barva, kontejner: RAL 7015, prášková barva |  |
| objem 16m3 |  |
| tlaková síla 250 KN |  |
| tlak 210 bar |  |
| výška vhazování 1270 mm |  |
| otvor na vhazování kartónových obalů vpravo, Š x V 1000 x 120 mm |  |
| variabilní časový lisovací cyklus: min. 24 sekund |  |
| motor min 5,5 kW |  |
| elektronické připojení: 400 V, 50 Hz |  |
| pomalá pojistka 16 A typ C |  |
| kuželový kontejner na 3 stranách: á 80 mm |  |
| hmotnost max. 3 900 kg |  |
| D/Š/V 6,320 x 1,950 x 2,440 mm |  |
| slisování odpadů 2 - 3 tuny na jeden vývoz |  |
| vhazovací otvor se otvírá na předem do systému nahraný – čip / karta / mobil |  |
| Požadavky na software, data, web |  |
| u vhazovacího otvoru komunikační panel, kde uživatel dostává informace (o jednotlivých krocích souvisejících s odhozením odpadu) |  |
| software lisovacího kontejneru možnost řídit na dálku (dálkový přístup) |  |
| webové rozhraní, přes které se lze přihlásit do systému statistiky, evidence apod. |  |
| "up-to-date" statistika a vyhodnocení přes internet |  |
| veškeré informace (např.: o využité kapacitě) a chybové hlášky dostupné sms nebo email |  |
| možnost individuální kalkulace – faktury |  |
| GPS sledování a vizualizace umístění kontejnerů |  |
| Online nastavení kontejnerů a míst: |  |
| automatické převzetí nastavení týkající se daného místa při výměně kontejnerů (např.: druh odpadu, počet zdvihů, …) |  |
| vytváření statistik všech údajů týkajících se stroje |  |
| možnost připojení na existující systémy (účetní a svozové) |  |
| přenos údajů z kontejneru do webového rozhraní |  |
| hlášení využité kapacity kontejneru (50 - 100%) |  |
| personalizované hlášení kontejneru (SMS/email) pro technika/servis, disponenta, zákazníka |  |
| automatické servisní hlášení |  |
| počet lisovacích cyklů |  |
| nastavení tlakového lisu |  |
| možnost specifikace lisování s ohledem na druh materiálu |  |
| Další požadavky zadavatele |  |
| zaškolení obsluhy |  |
| napětí 400 V, jistič v rozvodové skříni na stěně 16 A (zásuvka) |  |
| přípojný gumový kabel H07RN-F 5G2,5mm2 na konci, kterého bude zástrčka 16 A (zásuvka) přípojka na kontejner |  |
| pracovní manuál s CE-prohlášení o shodě |  |
| plány elektrických obvodů |  |
| inspekční štítek a zkušební kniha |  |
| Příslušenství: |  |
| vodící lišty pod kontejner (3m) |  |
| příchytky do betonu (10 ks) |  |
| příprava a montáž textilní reklamy, včetně zhotovení textilní reklamy (grafika dle zadání objednatele) |  |
| 200 ks přihlašovací karta/čip |  |

| Velkoobjemový samolisovací kontejner (včetně vážení) - odpadní plast / komunální odpad |  |
| --- | --- |
|  | ANO / NE |
| Technické specifikace požadovaná zadavatelem: |  |
| natahovací systém dle EN 30722 |  |
| přední natahovací hák (sklopný) DIN - výška 1470 mm |  |
| polyamidové zadní válce |  |
| hydraulické emise hluku méně než 60dB (A) |  |
| elektronické připojení, hlavní vypínač a ovládací panel ve správné poloze |  |
| náběr vlevo (ve směru stlačení) |  |
| splňuje bezpečnostní normy dle EN 16486 |  |
| zatěsněné zadní dveře, dokola; panty horní (otvírání nahoru) |  |
| stírací lišty teleskopických plechů |  |
| lakování: všechny díly pískované, vážící jednotka RAL 7038, prášková barva, kontejner: RAL 7015, prášková barva |  |
| vážící systém včetně absorbance zápachu min. 5l nádoba |  |
| vnitřní epoxidový nátěr podlahy proti korozi |  |
| výpustný coulový otvor |  |
| objem 16m3 |  |
| tlaková síla 250 KN |  |
| tlak 210 bar |  |
| výška vhazování 1270 mm |  |
| rozměr vhazovacího otvoru 550 x 700 mm, objem vhazovacího / vážícího otvoru 510 l |  |
| variabilní časový lisovací cyklus: min. 24 sekund |  |
| motor min 5,5 kW |  |
| elektronické připojení: 400 V, 50 Hz |  |
| pomalá pojistka 16 A typ C |  |
| kuželový kontejner na 3 stranách: á 80 mm |  |
| hmotnost max. 3 900 kg |  |
| D/Š/V 6,320 x 1,950 x 2,440 mm |  |
| přesnost vážení +/- 0,1 kg |  |
| slisování odpadů 4 - 5 tuny na jeden vývoz |  |
| vhazovací otvor se otvírá na předem do systému nahraný – čip/ karta/mobil |  |
| Požadavky na software, data, web: |  |
| u vhazovacího otvoru komunikační panel, kde uživatel dostává informace (o jednotlivých krocích souvisejících s odhozením odpadu, údaj o váze) |  |
| software lisovacího kontejneru možnost řídit na dálku – dálkový přístup |  |
| webové rozhraní, přes které se lze přihlásit do systému statistiky, evidence, apod. |  |
| "up-to-date" statistika a vyhodnocení přes internet |  |
| veškeré informace (např.: o využité kapacitě) a chybové hlášky dostupné sms a/nebo email |  |
| možnost individuální kalkulace - faktury |  |
| GPS sledování a vizualizace umístění kontejnerů |  |
| Online nastavení kontejnerů a míst: |  |
| automatické převzetí nastavení týkající se daného místa při výměně kontejnerů (např.: druh odpadu, počet zdvihů, …) |  |
| vytváření statistik všech údajů týkajících se stroje |  |
| možnost připojení na existující systémy (účetní a svozové) |  |
| přenos údajů z kontejneru do webového rozhraní |  |
| hlášení využité kapacity kontejneru (50 - 100%) |  |
| personalizované hlášení kontejneru (SMS/email) pro technika/servis, disponenta, zákazníka |  |
| automatické servisní hlášení |  |
| počet lisovacích cyklů |  |
| nastavení tlakového lisu |  |
| možnost specifikace lisování s ohledem na druh materiálu |  |
| Další specifikace: |  |
| zaškolení obsluhy |  |
| napětí 400 V, jistič v rozvodové skříni na stěně 16 A (zásuvka) |  |
| přípojný gumový kabel H07RN-F 5G2,5mm2 na konci, kterého bude zástrčka 16 A (zásuvka) přípojka na kontejner |  |
| pracovní manuál s CE-prohlášení o shodě |  |
| plány elektrických obvodů |  |
| inspekční štítek a zkušební kniha |  |
| Příslušenství: |  |
| vodící lišty pod kontejner (3m) |  |
| příchytky do betonu (10 ks) |  |
| příprava a montáž textilní reklamy, včetně zhotovení textilní reklamy (grafika dle zadání objednatele) |  |
| 200 ks přihlašovací karta/čip |  |

V ......................................, dne …........................

….....................................................

razítko a podpis účastníka,

případně osoby oprávněné jednat jménem účastníka