Souhrnná technická zpráva

B.l      Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

Staveniště, na kterém je situována předmětná stavba, je rovinaté a je ve vlastnictví investora. Nachází se zde hlavní objekt školy (ten je předmětem I. Etapy zateplení), který má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Dále pak dvojpodlažní tělocvična a přízemní spojovací krček. Konstrukční výška podlaží činí 3,60m. Půdorysně je objekt velmi členitý a maximální rozměry jsou 76,58 x 64,24m. Komunikační napojení je tvořeno stávajícím připojením na místní komunikaci Sady pionýrů. Trasy stávajících inženýrských sítí, uložených pod terénem budou vytyčeny a zřetelně vyznačeny jednotlivými správci sítí.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací, nebylo třeba průzkumy zpracovávat.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Vlastní stavba sousední stavby a parcely neovlivní. Bude probíhat výlučně na pozemku investora. V lokalitě dojde pouze k mírnému zvýšení dopravy v době stavby a hluku, který však bude v normových limitních hodnotách.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavební práce nebudou vyžadovat žádný zásah do stávající zeleně.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

ZPF ani pozemky určené k plnění fce lesa nebudou stavbou dotčeny.

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Dopravní infrastruktura:

Příjezd na stavební pozemek bude řešen stávajícím dopravním napojením na přilehlou komunikaci Sady pionýrů.

Technická infrastruktura:

Objekt je napojen na stávající přípojky plynu, el. energie, vodovodu a kanalizace.

i)   věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

V rámci stavebních prací nedojde k žádným dalším podmiňujícím, popř. souvisejícím investicím.

B.2      Celkový popis stavby

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt je využíván jako základní škola s přidruženou tělocvičnou.

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Území je zastavěno a do prostorového řešení se stavebními úpravami nezasahuje.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Materiálově je v projektu uvažováno se systémovým kontaktním zateplovacím systémem. Barevně bude fasáda řešena dle výkresů „návrh barevného řešení“. Barevný návrh vychází z barev znaku města Lovosice.

Okna a dveře do vnějšího pláště jsou osazena nová – materiál plast, bílé barvy.

Střecha je pokryta povlakovou střešní krytinou z modifikovaných živičných pásů. Klempířské prvky budou z materiálu TiZn bez další úpravy. Zámečnické prvky jsou ze stavební oceli s povrchovou úpravou, která bude v souladu s barvou fasádní omítky.

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Charakter prací /zateplení fasády/ nevyžaduje splnění požadavků nad stávající rámec.

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o objekt školy. Proti pádu osob z výšky jsou v předmětných místech osazena zábradlí. Povrchy podlah nejsou nadměrně kluzké. Stavebními pracemi řešenými v rámci projektu nedojde ke zhoršení podmínek bezpečnosti při užívání stavby.

B.2.6   Základní charakteristika objektů

- stavební řešení,

Stávající objekt je kčně řešen jako železobetonový skelet. V rámci projektu je řešeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a dále pak oprava vnějších schodišť, zábradlí, střešních krytin. V rámci stavebních prací pak bude třeba vyměnit klempířské prvky na atikách a dalších kcích, kde budou vzhledem k obkladu pláště „krátké“, nefunkční.

- konstrukční a materiálové řešení,

Vlastní zateplovací plášť bude řešen jako kontaktní, s izolantem z pěnového /v soklové části a nad pultovými střechami pak extrudovaného/ polystyrenu.

Skladba pláště:

Obvodové zdivo

Lepicí a stěrková hmota

Tepelná izolace z fasádního polystyrenu EPS-F tl.140mm do 25kg/m³, 

Plastová talířová hmoždinka s ocelovým trnem

Lepicí a stěrkový tmel

Skleněná síťovina

Systémová penetrace

Povrchová úprava – pastovitá probarvená omítkovina

Sokl:

Obvodové zdivo

Lepicí hmota

Izolační soklové desky perimetr 110 mm připevněné lepicí hmotou

Lepicí a stěrková hmota

Skleněná síťovina

Povrchová úprava - kamínková omítka z drceného přírodního mramoru včetně podkladního nátěru

- mechanická odolnost a stabilita.

Projekčně jsou použity materiály vykazující dle prohlášení o shodě příslušnou mechanickou odolnost. Stabilita objektu nebude stavebními pracemi narušena.

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení,

Technická řešení jsou použita standardní pro objekt občanské vybavenosti.

- výčet technických a technologických zařízení.

V rámci projektu nejsou žádná technologická zařízení budována.

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

Viz.PBŘ.

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

Viz.PBŘ.

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

Viz.PBŘ.

- zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

Viz.PBŘ.

- zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

Viz.PBŘ.

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Viz.PBŘ.

- zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

Viz.PBŘ.

h)  zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení),

Viz. PBŘ.

i)   posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

Viz.PBŘ.

j)   rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Viz. PBŘ.

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi

a)   kritéria tepelně technického hodnocení,

Od 1. 4. 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 78/2013 Sb., která je aplikací evropské směrnice č. 2010/31/EU. Tato vyhláška stanovuje kriteria, pomocí kterých by mělo být možné porovnat nebo kategorizovat různé objekty z hlediska jejich tepelně technických vlastností a energetické náročnosti. Bohužel, v současné podobě tento dokument vytváří imaginární kriteria, která nemají s realitou naprosto nic společného.

b)   energetická náročnost stavby,

Dle průkazu energetické náročnosti je budova zařazena do kategorie B-velmi úsporná.

c)   posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Alternativní zdroje energií nejsou v objektu využity.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Osvětlení, vytápění, přímé a nucené větrání stávajícího objektu jsou v souladu s hygienickými požadavky.

Voda je odebírána ze stávající vodovodní přípojky.

Odpad ze stavby bude roztřízen a dle zákona o odpadech odvezen do příslušných sběrných dvorů a na skládky.

Vlastní účel stavby nepředpokládá zvýšení hluku a prašnosti v lokalitě. Krátkodobé zvýšení hluku bude v průběhu výstavby. Vlastní stavební práce budou prováděny tak,  aby po jejich dobu byla hlučnost ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru zajištěna v souladu s požadavky č. 148/2006 Sb.

Komunální odpad je uskladněn v uzavíratelných nádobách umístěných v rámci areálu.

Odvod splaškových vod je řešen stávající přípojkou do kanalizačního řadu.

Je třeba dodržet závazné hygienické požadavky a to především:

- Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Jedná se o stávající objekt – neřešeno.

- ochrana před bludnými proudy,

Jedná se o stávající objekt – neřešeno.

- ochrana před technickou seizmicitou,

Neřešeno.

- ochrana před hlukem,

Ochrana řešena použitím kvalitních výplní otvorů do vnějšího pláště a pečlivým provedením. V ploše pak budou parametry vylepšeny kontaktním zateplovacím systémem.

- protipovodňová opatření.

Neřešeno.

B.3      Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

Objekt je napojen na stávající přípojky technické infrastruktury.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4      Dopravní řešení

- popis dopravního řešení,

Dopravní řešení stávající.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Ulice Sady pionýrů navazuje na 28.října, Školní a dále na hlavní tepnu Lovosic – ulici Osvoboditelů.

- doprava v klidu,

Doprava v klidu je řešena v přilehlých ulicích.

- pěší a cyklistické stezky.

Stávající, stavbou nedotčeny.

B.5      Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

Nebudou prováděny.

- použité vegetační prvky,

- biotechnická opatření.

B.6      Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Vliv stavby na životní prostředí a ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona č. 17/92 Sb. a v souladu s ním (zejména §9, 11 a 17) řešit problematiku i v ostatních souvisejících oblastech. Vlivem investice navržené v rámci stavby, jenž bude realizována převážně na pozemcích investora a svým charakterem se nevymyká obvyklým stavbám, nedojde zde ke zhoršení životního prostředí.

Stavba nenaruší životní prostředí vzhledem k tomu, že budou důsledně provedena preventivní opatření k zabránění vzniku negativních vlivů.

Čistota ovzduší

Stavba svým charakterem neovlivní čistotu ovzduší. Při stavebních pracích se zajistí omezení prašnosti v okolí stavby, při dopravě stavebního materiálu se použijí dopravní prostředky, které zajistí minimální prašnost a znečištění na přepravních cestách.

Hluk a vibrace

Stavební práce budou doprovázeny hlukem odpovídající stavební činností. Tento hluk bude vznikat pouze po dobu trvání stavebních prací, provoz mechanizmů bude pouze v denní dobu.

Odpadové hospodářství při výstavbě

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy.

Při stavbě dojde ke vzniku následujících odpadů

Kód druhu   Název druhu 		     Místo vzniku	  Množství	Kategorie

odpadu	odpadu						            odpadu

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	stavba		150 kg		O

15 01 02	Plastový obal			stavba		90 kg		O

170904	Směsné stavební a demoliční odpady stavba 15 m3		O

200139	Plasty /polystyren/		stavba		6 m3		O

- vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

V lokalitě se nenachází památné stromy. Ochrana stávajících dřevin bude řešena dřevěným oplocením a omotáním jutou. K ohrožení rostlin a živočichů nedojde, ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v lokalitě zařazené do chráněných území Natura 2000.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA,

Podmínky nebyly stanoveny.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou vzhledem k rozsahu stavby a okolní infrastruktuře požadována.

B.7      Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Požadavky z civilní ochrany nebyly vzhledem k charakteru stavebních prací vzneseny.

B.8      Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Voda:

Staveniště bude napojeno na stávající vodovodní rozvod v přízemí objektu.

Elektroinstalace:

Staveniště bude napojeno na stávající rozvod NN v rámci areálu.

- odvodnění staveniště,

Pozemek bude v rámci výstavby odvodněn stávajícím způsobem.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Navržená stavba bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu.

.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Navrženými stavebními úpravami a opravami nejsou zájmy ochrany ŽP dotčeny. Stavba nezřizuje nové zdroje, které by mohly ovlivnit životní prostředí.

Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem narušen provoz na přilehlých komunikacích a stavba byla realizována pouze na pozemku investora. Vzhledem k rozsahu staveniště, kdy práce probíhají výhradně na pozemku investora, nedojde k omezení provozu na okolních komunikacích.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Dřeviny nebudou v rámci stavebních prací káceny.  Práce budou prováděny tak, aby  se minimalizovala prašnost.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Zábor nebude zřizován.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Kód druhu   Název druhu 		     Místo vzniku	  Množství	Kategorie

odpadu	odpadu						            odpadu

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	stavba		150 kg		O

15 01 02	Plastový obal			stavba		90 kg		O

170904	Směsné stavební a demoliční odpady stavba 15 m3		O

200139	Plasty /polystyren/		stavba		6 m3		O

Odpady budou převedeny do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí, podle § 12 odst. 3, zák. 185/2001 Sb. dle platného znění.

h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce budou prováděny pouze v rozsahu nezbytném pro obklad soklu objektu. Zemina bude opětovně použita k zásypům.

i)   ochrana životního prostředí při výstavbě,

Vliv stavby na životní prostředí a ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona č. 17/92 Sb. a v souladu s ním (zejména §9, 11 a 17) řešit problematiku i v ostatních souvisejících oblastech. Vlivem investice navržené v rámci stavby, jenž bude realizována převážně na pozemcích investora a svým charakterem se nevymyká obvyklým stavbám, nedojde zde ke zhoršení životního prostředí.

S nebezpečným odpadem vzniklým při výstavbě musí byt naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškami s tímto zákonem souvisejícími.

Veškerý odpad bude likvidován dle návrhu na nakládání s odpady. Komunální odpady z objektu budou ukládány do odpadních nádob na pozemku stavebníka a budou pravidelně odváženy (likvidovány).

j)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Stavební práce musejí být prováděny v souladu se zásadami bezpečnosti práce, které se řídí zejména těmito předpisy:

Zákon č. 309/2006 – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 591/2006 - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. ve znění vyhl. č. 363/2005 Sb.

Při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se řídit nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

Při práci na staveništi je možné používat jen stroje, které svou konstrukcí a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, a které splňují základní technické požadavky dané nařízením vlády č. 24/2003 Sb.

Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění (novela 192/2005Sb.)

Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění (novela 253/2005 Sb.)

Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí respektovat v celém rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou požadovány, stavba bezbariérovému užívání okolních staveb nebrání.

1)   zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Vzhledem k lokalitě stavby, nebude třeba zřizovat žádné dopravní opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Speciální podmínky nejsou stanoveny.

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládané datum zahájení výstavby: březen 2017

Předpokládané datum ukončení výstavby: březen 2017

Dodávku stavby bude zajišťovat vyšší zhotovitel, který bude vybrán na základě veřejné soutěže vypsané zástupcem investora. Ostatní zhotovitelé budou vybráni vyšším dodavatelem stavby v součinnosti s investorem.

Předání staveniště je 1 týden před zahájením stavby. Likvidace zařízení staveniště je do 14dnů po předání hotového díla.

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které jsou na celkové situaci stavby zakresleny podle podkladů jejich správců bez dalšího prostorového upřesnění. Dále musí zhotovitel obdržet vytýčení hranic staveniště, předání odběrných míst vody, elektřiny a stavební povolení.

V Litoměřicích 10.10.2016																	PK Polerecký, Mrázova 26, LTM