REKONSTRUKCE KULTURNÍHO STŘEDISKA LOVOŠ – I. ETAPA

Lovosice, ul. 8. května, č.p.155, 156 a 193,

č.parc. 393/1, 392 a 478/1, k.ú. Lovosice 687707

STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  NAVRŽENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Tato dokumentace je tvořena v součinnosti s architektem, specifikace povrchových materiálů a pohledových prvků jsou součástí návrhu interiérového designu (dále v textu jen ,,ID“)

1.1. bourací práce

Vybourány budou nenosné konstrukce, příčky z CPP a prostupy konstrukcemi pro instalace – tyto práce jsou patrny z výkresů bouracích prací a výkresů ZTI. Dřevěná zástěna musí být demontována s opatrností, její konstrukce je propojena s konstrukcí kazetového podhledu, který bude zachován a opraven. Příčky na WC ve 2.N.P. budou odstraněny se zvýšenou opatrností tak, aby stávající dlažba a obklady byly zachovány a doplněny pouze o nezbytné minimum. Před bouráním výtahové šachty je nutné zdemontovat samotný výtah se strojovnou.

Keramická dlažba podlah baru a přípravny bude vybourána, část podlahy v baru bude nutné zbrousit tak, aby zde bylo možné provést podlahu z dřevěných vlysů do jedné úrovně s okolními povrchy.

Bude vybouráno pět plastových oken do dvora pro následné zazdění z důvodu osazení ventilačního stoupacího potrubí.

Budou demontovány vchodové dvoukřídlé plastové dveře.

Dále budou demontovány všechny a deskové litinové radiátory, zařizovací předměty (některé budou opět použity), svítidla a ostatní prvky interiéru (viz ID). Ve všech prostorách budou oškrábány malby, dřevěná madla schodiště budou obroušena spolu s prosklenými ocelovými dveřmi vestibulu a všech zachovaných dřevěných prvků, především konstrukce balkónu a kazetového stropu sálu.

Nefunkční ocelové trubky budou vybourány.

1.2. svislé konstrukce

Veškeré svislé konstrukce budou vyzděny ze systému Ytong a SDK příček.

Stávající výtahová prosklená šachta bude od vstupu do budovy (v 1. i 2. N.P.) zacloněna SDK příčkou, která bude ze strany výtahu zaklopena deskou MDF natřenou na bílo a šroubovanou zvnitřku konstrukce, aby při pohledu z výtahu tvořila jednotnou bílou plochu.

1.3. vodorovné konstrukce

V části prostor budou provedeny vodorovné SDK podhledy z desek tl.12,5 mm na ocelovém rastru.

Dřevěné stropní panely budou vyspraveny dvousložkovým epoxidovým tmelem, zbroušeny a natřeny.

1.4. výplně otvorů

Nově budou osazeny vchodové dvoukřídlé plastové dveře s nadsvětlíkem a interiérové dveře.

Prosklená ocelová stěna mezi zádveřím a předsálím bude broušena, prasklé výplně budou vyměněny, ocelové rámy budou nové natřeny emailem.

Stávající vnitřní dveřní křídla budou zrepasována, osazena novým kováním a použita. Ocelové zárubně budou zbroušena a nově natřeny.

Specifikace dveří vč. popisu repase ponechaných původních dveří jsou součástí ID.

1.5. povrchy

Nové zdi Ytong budou nataženy lepidlem s perlinkou a sádrovou stěrkou. Po dokončení instalací budou veškeré stěny a stropy vytmeleny, důkladně vyčištěny (např. vymyty vodou s disperzí), hloubkově zpenetrovány a potaženy sádrovou stěrkou nebo SDK finišem.

Obklady budou provedeny dle výkresové dokumentace v přípravně a skladu potravin, bezbariérovém WC ve 2.N.P. a WC ženy ve 3.N.P.

Obklady na pánském WC ve 2.N.P. budou doplněny, stěna za pisoáry a nové stěny bezbariérového WC budou nově obloženy stejně jako stěna za novými umyvadly na dámských záchodech. Specifikace obkladů dle ID.

Podium společenského sálu včetně zadní stěny bude povrchově upraveno – viz návrh ID.

1.6. podlahy

Podklady pro podlahy jsou zbaveny starých krytin, jejich úprava spočívá ve vybroušení a vysátí betonových potěrů a důkladném vyčištění zachovaných keramických dlažeb, provedení nivelačních stěrek a lepení nových krytin. V prostorách předsálí jde hlavně o vinylové koberce, cementové pohledové stěrky na schodišti a keramickou dlažbu na WC (specifikace viz ID).

Vlysy na balkóně sálu budou zrepasovány, podlaha sálu se nebude upravovat.

Zázemí baru bude vydlážděno ker. dlažbou, podlaha baru bude předělena tak, že část za barem bude s ker. dlažbou, prostor okolo baru s dřevěnými vlysy (kopie vlysů v sále).

U vstupních dveří budou osazeny čistící zóny, které budou popsány a řešeny v II. Etapě dokumentace rekonstrukce v rámci nových dlažeb chodníku.

1.7. malby, nátěry

Všechny povrchy stěn a podhledů budou vymalovány/nastříkány.

Veškeré dřevěné a ocelové povrchy budou natřeny/nastříkány.

Madla schodiště budou vyspravena a nově natřena emailem.

Veškeré kovové prvky předstupující před fasádu v okolí vchodu do sálu

Specifikace druhů a barev nátěrů a maleb dle ID.

1.8. vestavěné prvky

V rámci rekonstrukce budou osazeny nové bary a nový pult šatny v přízemí. Tyto prvky jsou specifikovány v ID, tato PD řeší pouze konstrukce a vybavení barů, které jsou však pouze orientační a budou upřesněny investorem.

POZNÁMKA:

V projektové dokumentaci zmíněná zařízení, materiály či výrobky jsou uváděny za účelem přesného charakterizování stavebně-technických vlastností resp. parametrů, jež vykazují tato konkrétní zařízení, materiály či výrobky.

Zadavatel umožňuje použití i jiných, avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo stejné, popř. obdobně srovnatelné.

Vypracoval: Roman Pelech